UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Sistemas Neumáticos e Hidráulicos

PROYECTO N° 4

Elevador Electrohidráulico para Autobús/Van
para Personas con Movilidad Reducida

Informe Técnico

Cálculo, Dimensionamiento y Selección de Componentes
del Sistema Oleohidráulico

Modelo de referencia: DH-PH1.03
300 kg · 1260 mm · Operación electrohidráulica

# ÍNDICE

1.  Introducción

2.  Datos de Diseño y Especificaciones

3.  Descripción del Sistema

4.  Cálculos Hidráulicos

4.1.  Análisis de Cargas

4.2.  Dimensionamiento de Cilindros

4.3.  Caudal Requerido

4.4.  Selección de Bomba

4.5.  Potencia del Motor Eléctrico

4.6.  Dimensionamiento de Tuberías y Mangueras

4.7.  Pérdidas de Carga — Análisis Componente por Componente

4.8.  Presión de Tarado de Válvula Limitadora

4.9.  Velocidades de Operación

5.  Selección de Componentes

5.1.  Cilindros Hidráulicos

5.2.  Bomba Hidráulica

5.3.  Motor Eléctrico DC

5.4.  Válvula Direccional

5.5.  Válvula Limitadora de Presión

5.6.  Válvula Paracaídas (Contrabalance)

5.7.  Válvula Reguladora de Caudal

5.8.  Reservorio / Tanque

5.9.  Filtro Hidráulico

5.10.  Accesorios y Conexiones

6.  Elementos de Protección y Control

7.  Descripción del Circuito Hidráulico

8.  Lista de Materiales (BOM)

9.  Conclusiones

10.  Bibliografía y Catálogos de Referencia

# 1. Introducción

El presente informe técnico desarrolla el cálculo, dimensionamiento y selección de componentes del sistema oleohidráulico para un elevador electrohidráulico destinado al acceso de personas con movilidad reducida a autobuses y vans de transporte público.

El sistema se basa en el modelo de referencia DH-PH1.03, una plataforma de elevación con mecanismo de brazos articulados tipo paralelogramo, que permite un recorrido vertical de 1260 mm con una capacidad de carga de 363 kg. La operación es electrohidráulica: la elevación se realiza mediante una bomba hidráulica accionada por un motor eléctrico de corriente continua (12/24 V DC), mientras que el descenso se efectúa por gravedad, controlado mediante válvulas reguladoras de caudal.

El diseño contempla los siguientes subsistemas principales:

Dos (2) cilindros hidráulicos de elevación de simple efecto

Un (1) cilindro de accionamiento de la barrera de seguridad exterior

Grupo motobomba (motor DC + bomba de engranajes)

Válvulas de control direccional, presión y caudal

Válvulas de seguridad (paracaídas) para protección contra caída

Reservorio de aceite hidráulico con filtrado

Controles eléctricos mediante botonera portátil

Los componentes han sido seleccionados de los catálogos provistos por la cátedra, correspondientes a fabricantes reconocidos como Bosch Rexroth, HYDAC, WEG y Parker, priorizando la compatibilidad con la alimentación eléctrica del vehículo (12/24 V DC) y las restricciones de espacio propias de una instalación móvil.

# 2. Datos de Diseño y Especificaciones

## 2.1. Especificaciones del Proyecto

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Capacidad de elevación | 363 kg |
| Peso muerto estimado (plataforma + mecanismo) | 120 kg |
| Carga total | 483 kg |
| Recorrido vertical de la plataforma | 1260 mm |
| Presión máxima del sistema | 172 bar |
| Tiempo de ciclo completo (subida + bajada) | 60 s |
| Alimentación eléctrica | 24 V DC |
| Fluido hidráulico | Shell Univis HVI 26 |
| Viscosidad cinemática a 40°C | 26 mm²/s |
| Volumen de reservorio (ref. DH-PH1.03) | 1,25 L |
| Número de cilindros de elevación | 2 |
| Número de cilindros de barrera | 1 |

## 2.2. Componentes del Elevador (Ref. DH-PH1.03)

El elevador de referencia está compuesto por los siguientes elementos, identificados según la nomenclatura del fabricante:

| Código | Descripción |
| --- | --- |
| A | Barrera exterior automática (Automatic Outboard Barrier) |
| B | Barrera interior (Inboard Barrier) |
| C | Plataforma de apoyo (Platform) |
| D | Brazos verticales ×2 (Vertical Arms) |
| E | Barandas ×2 (Handrails) |
| F | Brazos paralelos inferiores ×2 (Bottom Parallel Arms) |
| G | Brazos paralelos superiores ×2 (Top Parallel Arms) |
| H | Placa base (Base Plate) |
| I | Cilindro hidráulico ×2 (Cylinder) |
| J | Traba de seguridad Lift-Tite Latch |
| K | Módulo de bomba (Pump Module) |
| L | Botonera de control portátil (Hand-Held Control Box) |

## 2.3. Rendimientos Adoptados

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Rendimiento volumétrico bomba (ηvol) | 0.9 |
| Rendimiento hidromecánico bomba (ηhm) | 0.9 |
| Rendimiento total bomba (ηtot = ηvol × ηhm) | 0.81 |
| Rendimiento del cilindro (ηcil) | 0.92 |
| Rendimiento del motor eléctrico DC (ηmotor) | 0.85 |
| Factor de seguridad (FS) | 1.5 |

# 3. Descripción del Sistema

## 3.1. Principio de Funcionamiento

El elevador opera mediante un circuito hidráulico de simple efecto. El ciclo de operación completo comprende las siguientes fases:

Fase de elevación (subida): El operador acciona el mando de subida en la botonera. El motor eléctrico DC arranca y acciona la bomba de engranajes, que genera el caudal necesario para alimentar los dos cilindros de elevación. La presión del aceite empuja los pistones, que a través del mecanismo de brazos articulados elevan la plataforma con la carga. El circuito incorpora una válvula limitadora de presión para protección contra sobrepresión.

Fase de descenso (bajada): Al accionar el mando de bajada, se energiza la electroválvula direccional que permite el retorno del aceite al tanque. El descenso se produce por gravedad (peso de la plataforma y la carga), y la velocidad se controla mediante una válvula estranguladora antirretorno que limita el caudal de retorno. La bomba no opera durante la bajada, lo que reduce el consumo energético.

Barrera de seguridad: La barrera exterior automática (componente A) se despliega mediante un cilindro hidráulico independiente, que opera en secuencia con los cilindros de elevación para garantizar la seguridad del pasajero.

## 3.2. Seguridad — Válvula Paracaídas

Dado que el sistema transporta personas, es imprescindible incorporar válvulas paracaídas (counterbalance/overrun valves) en la línea de alimentación de los cilindros de elevación. Estas válvulas se montan directamente en el puerto de cada cilindro y cumplen la función de bloquear instantáneamente el descenso de la plataforma en caso de rotura de la tubería, fallo de la bomba o cualquier pérdida de presión no controlada. Se seleccionan válvulas HYDAC tipo RBE, específicamente diseñadas para plataformas elevadoras, mesas de elevación y dispositivos de seguridad contra accidentes.

# 4. Cálculos Hidráulicos

A continuación se desarrollan los cálculos de dimensionamiento siguiendo las fórmulas de Bosch Rexroth para sistemas hidráulicos.

## 4.1. Análisis de Cargas

La carga total que debe vencer el sistema hidráulico comprende la capacidad de elevación útil más el peso muerto de la estructura móvil:

W = (m_útil + m_muerto) × g = (363 + 120) × 9.81  →  W = 4738.2 N ≈ 4.74 kN

Considerando el mecanismo de brazos articulados tipo paralelogramo con una relación de transmisión de 3:1 (la plataforma recorre 1260 mm mientras el cilindro recorre 420 mm), la fuerza que debe ejercer cada cilindro se amplifica por esta relación:

F_cil = (W × i × FS) / (n_cil × η_cil)

F_cil = (4738.2 × 3 × 1.5 ) / (2 × 0.92)  →  F_cil = 11588.1 N ≈ 11.59 kN

Donde:

W = peso total de la carga [N]

i = relación de transmisión del mecanismo = 3

FS = factor de seguridad = 1.5

n_cil = número de cilindros de elevación = 2

η_cil = rendimiento del cilindro = 0.92

## 4.2. Dimensionamiento de Cilindros de Elevación

Se selecciona el cilindro Rexroth CD210 (cilindro de tirantes, Serie 1X) con los siguientes parámetros:

Diámetro de pistón: d₁ = 40 mm

Diámetro de vástago: d₂ = 18 mm

Carrera: s = 420 mm

Área del pistón (lado de compresión):

A = π/4 × d₁² = π/4 × 40²  →  A = 1256.64 mm² = 12.57 cm²

Área anular (lado de tracción):

A_anular = π/4 × (d₁² − d₂²) = π/4 × (40² − 18²)  →  A_anular = 1002.17 mm² = 10.02 cm²

Presión de trabajo requerida (Rexroth: Fc = p × A_pistón):

p = F_cil / A = 11588.1 / (1256.64 × 10⁻⁶)  →  p = 92.2 bar

Se adopta una presión de trabajo nominal de 95 bar, lo cual está ampliamente dentro del rango de operación del cilindro CD210 (presión nominal 210 bar) y por debajo de la presión máxima del sistema (172 bar).

Fuerza real disponible a 95 bar:

F_real = p × A / 10 = 95 × 12.57 / 10  →  F_real = 11.94 kN

Verificación: la fuerza total disponible de los 2 cilindros permite elevar hasta 746 kg (con FS=1), lo que proporciona un margen de seguridad adecuado respecto de los 483 kg de carga total.

## 4.3. Caudal Requerido

Volumen desplazado por cada cilindro de elevación:

V_cil = A × s = 12.57 cm² × 42.0 cm  →  V_cil = 527.8 cm³ = 0.528 L

Volumen total para 2 cilindros de elevación:

V_total = 2 × 0.528  →  V_total = 1.056 L

Caudal requerido para completar la subida en 30 segundos (Rexroth: Q = V/t × 60):

Q_req = (V_total / t_subida) × 60 = (1.056 / 30) × 60  →  Q_req = 2.11 L/min

Caudal real de la bomba considerando pérdidas volumétricas:

Q_bomba = Q_req / η_vol = 2.11 / 0.9  →  Q_bomba = 2.35 L/min

## 4.4. Selección de Bomba Hidráulica

La bomba debe proveer un caudal de 2.35 L/min a una presión de 95 bar, accionada por un motor DC a 1750 RPM.

Cilindrada requerida (Rexroth: Q = V × n × ηvol / 1000):

V_bomba = (Q × 1000) / (n × η_vol) = (2.35 × 1000) / (1750 × 0.9)  →  V_bomba = 1.49 cm³/rev

Se selecciona la bomba de engranajes externos Rexroth AZPB con cilindrada V = 2.0 cm³/rev (la cilindrada comercial más próxima por encima del valor calculado).

Caudal real entregado por la bomba seleccionada:

Q_real = V × n × η_vol / 1000 = 2.0 × 1750 × 0.9 / 1000  →  Q_real = 3.15 L/min

Tiempo real de subida con la bomba seleccionada:

t_subida = V_total / (Q_real / 60) = 1.056 / (3.15 / 60)  →  t_subida = 20.1 s

El tiempo real de subida es 20.1 s, lo que resulta en un ciclo total (subida + bajada) de aproximadamente 50 s, cumpliendo con el requerimiento de 60 s.

## 4.5. Potencia del Motor Eléctrico

La potencia de accionamiento se calcula según la fórmula de Rexroth (P_acc = p × Q / (600 × η_tot)):

P_acc = (p × Q) / (600 × η_tot) = (95 × 3.15) / (600 × 0.81)  →  P_acc = 615.7 W = 0.83 HP

Corriente estimada del motor a 24 V DC:

I = P / (V × η_motor) = 615.7 / (24 × 0.85)  →  I = 30.2 A

Se selecciona el motor WEG MT-074: 1.0 HP, 24 V DC, 41.5 A FLA, 1750 RPM, marco NEMA 56C, envolvente TENV. La potencia nominal del motor (1.0 HP = 746 W) es superior a la potencia calculada (616 W), proporcionando un margen adecuado para pérdidas y picos de arranque.

## 4.6. Dimensionamiento de Tuberías y Mangueras

El dimensionamiento de las conducciones se realiza según los criterios de velocidad admisible recomendados por Bosch Rexroth para hidráulica móvil:

| Línea | Criterio v_máx [m/s] | Observación |
| --- | --- | --- |
| Presión | 4.0 | Línea de impulsión (bomba → actuadores) |
| Retorno | 2.0 | Línea de descarga (actuadores → tanque) |
| Succión | 1.0 | Aspiración (tanque → bomba) |

El diámetro interior mínimo se obtiene de la ecuación de continuidad:

d_mín = √(4 · Q / (π · v_máx))

Con Q_presión = 3.15 L/min y Q_retorno = 2.11 L/min:

| Línea | Q [L/min] | v_máx [m/s] | d_mín [mm] | Manguera seleccionada | d_int [mm] | v_real [m/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Presión | 3.15 | 4.0 | 4.1 | SAE 100R2AT DN 6 | 6.4 | 1.63 |
| Retorno | 2.11 | 2.0 | 4.7 | SAE 100R2AT DN 8 | 7.9 | 0.72 |
| Succión | 3.15 | 1.0 | 8.2 | SAE 100R2AT DN 12 | 12.7 | 0.41 |

Se seleccionan mangueras hidráulicas SAE 100R2AT (doble malla de acero) por su aptitud para hidráulica móvil: flexibilidad para absorber vibraciones del vehículo, resistencia a presiones de trabajo de hasta 250 bar (DN 6) y rango de temperatura de -40 °C a +100 °C. Los racores son de tipo prensado DIN 2353 / ISO 8434.

Verificación: todas las velocidades reales se encuentran por debajo de los límites admisibles. La línea de presión opera a 1.63 m/s (41% del límite), la de retorno a 0.72 m/s (36% del límite) y la de succión a 0.41 m/s (41% del límite).

Longitudes estimadas: presión 1.5 m, retorno 1.5 m, succión 0.3 m. Valores conservadores para un montaje compacto en chasis de vehículo.

## 4.7. Pérdidas de Carga — Análisis Componente por Componente

Las pérdidas de carga se calculan para cada componente del circuito utilizando las curvas Δp–Q de los catálogos de fabricante, interpoladas al caudal real de operación. El circuito se divide en dos tramos para el análisis:

Topología: la línea de presión (Q = 3.15 L/min) se bifurca en dos ramas paralelas hacia los cilindros (Q por rama = 1.57 L/min). Los componentes en las ramas ven la mitad del caudal total.

### Pérdidas por fricción en conducciones (Darcy-Weisbach)

Se aplica la ecuación de Darcy-Weisbach para cada tramo, con factor de fricción λ según régimen de flujo:

Δp = λ · (L/d) · ρ · v² / 2   ;   λ = 64/Re (laminar) ó 0,316/Re^0,25 (turbulento)

| Línea | d [mm] | v [m/s] | Re | Régimen | λ | L [m] | Δp_tub [bar] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Presión | 6.4 | 1.63 | 402 | Laminar | 0.1593 | 1.5 | 0.428 |
| Retorno | 7.9 | 0.72 | 218 | Laminar | 0.2934 | 1.5 | 0.123 |
| Succión | 12.7 | 0.41 | 202 | Laminar | 0.3161 | 0.3 | 0.006 |

Se aplica un factor de accesorios de 1.3 (codos, tees, racores DIN 2353) sobre la pérdida en tubería recta, práctica habitual en estimaciones de circuitos compactos.

### Pérdidas en válvulas y filtro (datos de catálogo)

Los valores de Δp se obtienen de las curvas características de los catálogos de fabricante, interpolados al caudal que atraviesa cada componente:

| Componente | Catálogo | Q [L/min] | Δp [bar] | Ubicación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Válv. direc. M-3SED 6 CK (×1 por rama) | RS 22049, pág. 7 | 1.57 | 0.05 | Rama presión/retorno |
| Válv. regul. MK 6 G1X con antirretorno (×1 por rama) | RS 27219, pág. 5 | 1.57 | 0.60 | Rama presión (ascenso) |
| Válv. paracaídas RBE R1/4 paso libre (×1 por rama, ascenso) | HYDAC, pág. 4 | 1.57 | 0.15 | Rama presión (ascenso) |
| Válv. paracaídas RBE R1/4 dirección controlada (descenso) | HYDAC, pág. 4 | 1.57 | 0.25 | Rama retorno (descenso) |
| Válv. limitadora ZDBYD (paso, sin aliviar) | RS 25722, pág. 5 | 3.15 | 0.10 | Línea común presión |
| Filtro retorno 10TEN0040 (con colmatación parcial) | RS 51424, pág. 14 | 3.15 | 0.30 | Línea común retorno |

### Resumen de pérdidas totales

Línea de presión (ascenso — bomba → cilindros):

Δp_presión = Δp_tub×1.3 + Δp_limit + Δp_direc + Δp_reg + Δp_parac  →  Δp_presión = 0.56 + 0.10 + 0.05 + 0.60 + 0.15 = 1.46 bar

Línea de retorno (descenso — cilindros → tanque):

Δp_retorno = Δp_parac + Δp_direc + Δp_tub×1.3 + Δp_filtro  →  Δp_retorno = 0.25 + 0.05 + 0.16 + 0.30 = 0.76 bar

| Línea | Δp tuberías [bar] | Δp válvulas [bar] | Δp filtro [bar] | Δp TOTAL [bar] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Presión (ascenso) | 0.56 | 0.90 | — | 1.46 |
| Retorno (descenso) | 0.16 | 0.30 | 0.30 | 0.76 |
| TOTAL SISTEMA |  |  |  | 2.22 |

Las pérdidas totales en la línea de presión representan el 1.5% de la presión de trabajo nominal (95 bar). Este valor es inferior al 5%, lo cual confirma que el dimensionamiento del circuito es adecuado y no requiere corrección de la presión de bomba.

En el descenso por gravedad, la pérdida total en retorno (0.76 bar) es suficientemente baja para permitir un descenso controlado. La válvula paracaídas introduce la caída de presión principal, lo cual es deseable ya que su función es justamente limitar la velocidad de descenso.

La presión de trabajo efectiva, considerando las pérdidas, sería: p_efectiva = p_trabajo + Δp_presión = 95 + 1.5 = 96.5 bar, que sigue siendo inferior a la presión de tarado de la limitadora (115 bar) y a la presión máxima del sistema (172 bar).

## 4.8. Presión de Tarado de la Válvula Limitadora

La válvula limitadora de presión (válvula de seguridad) debe tararse a un valor superior a la presión de trabajo pero inferior a la presión máxima del sistema:

p_limitadora = p_trabajo + Δp_seguridad = 95 + 20  →  p_limitadora = 115 bar

Este valor (115 bar) se encuentra dentro del rango admisible del sistema (p_máx = 172 bar) y de la válvula seleccionada (ZDBYD, rango de tarado hasta 160 bar).

## 4.9. Velocidades de Operación

v_cilindro = Q / (A × 6) = 3.15 / (12.57 × 6)  →  v_cil = 28.0 mm/s = 0.028 m/s

v_plataforma = v_cil × i = 28.0 × 3  →  v_plat = 84.0 mm/s = 0.084 m/s

La velocidad de la plataforma es 84.0 mm/s (0.084 m/s), valor adecuado para un elevador de personas que requiere un movimiento suave y controlado. La velocidad máxima del cilindro CD210 es 0,5 m/s, por lo que se opera muy por debajo del límite.

# 5. Selección de Componentes

## 5.1. Cilindros Hidráulicos de Elevación

Componente seleccionado: Bosch Rexroth CD210 — Cilindro de tirantes, Serie 1X

| Parámetro | Especificación |
| --- | --- |
| Catálogo | RS 17017 (tirantes_cilindros-06-210) |
| Tipo | Cilindro de doble efecto (utilizado como simple efecto) |
| Presión nominal | 210 bar (21 MPa) |
| Diámetro de pistón (d₁) | 40 mm |
| Diámetro de vástago (d₂) | 18 mm |
| Carrera | 420 mm |
| Velocidad máxima | 0,5 m/s |
| Fuerza de compresión a 95 bar | 11.94 kN |
| Volumen por cilindro | 0.528 L (527.8 cm³) |
| Material juntas | NBR (estándar) / FKM (opcional) |
| Tipo de montaje | MP5 — Articulación trasera (según geometría) |
| Cantidad | 2 unidades |

Nota: si bien el cilindro CD210 es de doble efecto, en esta aplicación se utiliza en modo simple efecto. El puerto del lado del vástago se conecta a tanque directamente (sin contrapresión), y el retorno se realiza por gravedad. La conexión del lado del vástago se deja abierta a tanque con un respiradero.

## 5.2. Bomba Hidráulica

Componente seleccionado: Bosch Rexroth AZPB-32 — Bomba de engranajes externos, Serie B

| Parámetro | Especificación |
| --- | --- |
| Catálogo | RE 10088-1 (bomba_engranajes) |
| Tipo | Bomba de engranajes externos, Serie B |
| Cilindrada | 2.0 cm³/rev |
| Presión nominal | 250 bar |
| Caudal a 1750 RPM (ηvol=0,9) | 3.15 L/min |
| Velocidad de giro | 1750 RPM (motor DC) |
| Rango de viscosidad | 10–250 mm²/s |
| Válvula de seguridad integrada | Sí (opcional, 5–250 bar) |
| Sentido de giro | Horario (vista desde eje) |
| Cantidad | 1 unidad |

La bomba AZPB con opción de válvula de seguridad integrada permite prescindir de una válvula limitadora externa si el espacio es crítico, aunque en este diseño se incluye una válvula limitadora independiente para mayor flexibilidad de ajuste.

## 5.3. Motor Eléctrico DC

Componente seleccionado: WEG MT-074 — Motor de Imanes Permanentes DC (PMDC)

| Parámetro | Especificación |
| --- | --- |
| Catálogo | WEG RAE DC Products (WEG-dc-motors_Vcc) |
| Potencia | 1.0 HP (746 W) |
| Tensión nominal | 24 V DC |
| Corriente a plena carga (FLA) | 41.5 A |
| Velocidad nominal | 1750 RPM |
| Marco | NEMA 56C |
| Envolvente | TENV (Totally Enclosed Non-Ventilated) |
| Tipo | Imanes permanentes (PMDC) |
| Potencia requerida (calculada) | 616 W (0.83 HP) |
| Factor de servicio | 1.21 (margen de seguridad) |
| Cantidad | 1 unidad |

Se descartaron las unidades de potencia estándar Rexroth ABSKG dado que estas utilizan motores trifásicos asíncronos (230/400 V AC, 50 Hz) que no son compatibles con la alimentación de corriente continua del vehículo (12/24 V DC). Por lo tanto, el diseño utiliza componentes individuales: motor DC WEG + bomba Rexroth AZPB, acoplados mediante un acoplamiento elástico.

## 5.4. Válvula Direccional

Componente seleccionado: Bosch Rexroth M-3SED 6 CK1X/350CG24N9K4

| Parámetro | Especificación |
| --- | --- |
| Catálogo | RS 22049/07.09 (válvula_direccional_de_asiento) |
| Tipo | Válvula de asiento, 3/2 vías, mando directo por solenoide |
| Símbolo | CK — Normalmente cerrada (3/2 vías) |
| Tamaño nominal | NG 6 |
| Presión máx. de servicio | 350 bar |
| Caudal máximo | 25 L/min |
| Tensión del solenoide | 24 V DC (continua) |
| Potencia de bobina | 30 W |
| Tiempo de conexión | 40–70 ms |
| Juntas | NBR (estándar) |
| Conexión eléctrica | DIN EN 175301-803 |
| Cantidad | 2 (1 elevación + 1 barrera) |

Se selecciona una válvula de asiento en lugar de una de corredera por su conmutación segura aún para largos tiempos de parada bajo presión y su estanqueidad superior, características esenciales para un elevador de personas.

## 5.5. Válvula Limitadora de Presión

Componente seleccionado: Bosch Rexroth ZDBYD 6P 1X/160

| Parámetro | Especificación |
| --- | --- |
| Catálogo | RS 25722 (válvula_limitadora/reguladora/derivador_de_presión) |
| Tipo | Válvula limitadora de presión, accionamiento directo, placa sandwich |
| Tamaño nominal | NG 6 |
| Presión máx. de servicio | 315 bar |
| Rango de tarado | Hasta 160 bar |
| Presión de tarado configurada | 115 bar |
| Versión de descarga | P (P → T) |
| Caudal máximo | 60 L/min |
| Tipo de ajuste | Hexagonal interno (tipo 2) o perilla (tipo 3) |
| Juntas | FKM |
| Masa | 1,4 kg |
| Cantidad | 1 unidad |

## 5.6. Válvula Paracaídas (Counterbalance / Overrun Valve)

Componente seleccionado: HYDAC RBE R1/4-X-25

| Parámetro | Especificación |
| --- | --- |
| Catálogo | HYDAC Válvulas Paracaídas RBE |
| Tipo | Válvula paracaídas de asiento plano, insertable |
| Presión nominal | 350 bar |
| Tamaño de conexión | R 1/4" |
| Caudal de reacción | 4–25 L/min |
| Rango de viscosidad | 10–380 mm²/s |
| Temperatura ambiente | –20 °C a +80 °C |
| Peso | 9 g |
| Montaje | Directo en el puerto del cilindro |
| Código de pedido | 710025 |
| Cantidad | 2 unidades (1 por cada cilindro de elevación) |

Las válvulas paracaídas HYDAC RBE se montan directamente roscadas en el puerto de conexión de cada cilindro de elevación. En condición normal de servicio, permanecen abiertas permitiendo la libre circulación del aceite. En caso de rotura de línea o aumento brusco del caudal por encima del valor de reacción ajustado, el elemento de cierre se asienta instantáneamente bloqueando el descenso de la plataforma. La válvula se abre automáticamente cuando se alimenta presión por el lado de la bomba (P2 > P1). Su aplicación prioritaria incluye plataformas elevadoras, mesas de elevación y dispositivos de seguridad contra accidentes, según normativa vigente.

## 5.7. Válvula Reguladora de Caudal con Antirretorno

Componente seleccionado: Bosch Rexroth MK 6 G1X (Tipo MK — Estranguladora antirretorno)

| Parámetro | Especificación |
| --- | --- |
| Catálogo | RS 27219/01.09 (válvula_reguladora_de_caudal_con_antiret) |
| Tipo | Estranguladora antirretorno (throttle + check), en línea |
| Tamaño nominal | NG 6 |
| Presión máx. de servicio | 315 bar |
| Presión de apertura antirretorno | 0,5 bar |
| Rango de viscosidad | 10–800 mm²/s |
| Conexión | G 1/4" roscada |
| Peso | 0,3 kg |
| Función | Control de velocidad de descenso (bajada por gravedad) |
| Cantidad | 2 unidades (1 por cada cilindro de elevación) |

La válvula tipo MK permite el paso libre del caudal en el sentido de subida (a través de la válvula antirretorno) y estrangula el caudal en el sentido de bajada, controlando así la velocidad de descenso de la plataforma. El ajuste se realiza girando el casquillo roscado para modificar la sección de paso.

## 5.8. Reservorio / Tanque Hidráulico

Para esta aplicación móvil, se selecciona un tanque plástico compacto de la línea HYDAC Plastic Tank Systems, compatible con fluidos hidráulicos HLP y adecuado para instalación en vehículos.

| Parámetro | Especificación |
| --- | --- |
| Catálogo | HYDAC Plastic Tank Systems |
| Material | Poliamida PA6 (Premium) |
| Capacidad | ~2 L (diseño a medida) o tanque compacto comercial |
| Versión | Premium — con filtro de retorno, respiradero/filtro, visor de nivel |
| Filtro de retorno | 10 µm (Mobilmicron) |
| Respiradero | ELF 30 — 3 µm |
| Filtro de succión | Malla 125 µm |
| Temperatura máx. | –25 °C a +105 °C (PA6) |
| Compatibilidad fluidos | HLP según DIN 51524 |
| Cantidad | 1 unidad |

El volumen total desplazado por ciclo es de 1.13 L. El tanque debe contener al menos 1,5× este volumen para asegurar una adecuada desgasificación y reserva. El modelo de referencia DH-PH1.03 especifica un tanque de 1,25 L; para el presente diseño con 2 cilindros, se recomienda un tanque de ~2 L como mínimo.

## 5.9. Filtro Hidráulico

El filtrado se realiza mediante los elementos integrados en el tanque HYDAC Premium (filtro de retorno de 10 µm, filtro de succión de 125 µm, respiradero de 3 µm) complementado con un filtro de presión en línea para mayor protección de los componentes.

La clase de pureza requerida para los componentes del circuito es ISO 4406 clase 20/18/15 según las especificaciones de las válvulas Rexroth. El filtro de retorno de 10 µm garantiza esta clase de limpieza.

## 5.10. Accesorios y Conexiones

El circuito requiere los siguientes accesorios adicionales:

Mangueras hidráulicas: SAE 100R2AT — Presión: DN 6 (Ø6.4 mm), Retorno: DN 8 (Ø7.9 mm), Succión: DN 12 (Ø12.7 mm), con racores prensados

Racores y conectores: DIN 2353 / ISO 8434 — Tipo tubo roscado

Manómetro: Rango 0–250 bar, conexión G 1/4", con glicerina

Tomas de presión: Minimess tipo M16×2 para diagnóstico

Acoplamiento motor-bomba: Elástico, NEMA 56C, apto para vibración vehicular

Placa base / bloque: Bloque de aluminio para montaje de válvulas NG6

Cableado eléctrico: Cable 6 mm² mín. para motor (50A), protección IP65

Fusible / protección: Fusible 50A, 24V DC, con portafusible

Botonera: IP65, cable espiral, con botones SUBIR/BAJAR/PARAR

Respiradero desecante: DES-CASE para protección contra humedad

# 6. Elementos de Protección y Control

El sistema incorpora los siguientes elementos de protección y control, esenciales para la seguridad en el transporte de personas:

Válvula limitadora de presión (ZDBYD 6P 1X/160): Protege el sistema contra sobrepresión, tarada a 115 bar. Descarga el caudal excedente de P a T cuando la presión alcanza el valor de tarado.

Válvulas paracaídas (HYDAC RBE R1/4-X-25): Elemento de seguridad crítico. Bloquean instantáneamente el movimiento del cilindro en caso de rotura de tubería, evitando la caída descontrolada de la plataforma con el pasajero. Una por cada cilindro de elevación.

Válvulas estranguladoras antirretorno (MK 6 G1X): Controlan la velocidad de descenso de la plataforma durante la bajada por gravedad. Permiten el paso libre durante la subida y regulan el caudal durante la bajada.

Válvula direccional de asiento (M-3SED 6 CK): Controla la dirección del flujo. En estado de reposo (solenoide desenergizado), la válvula está cerrada, lo que mantiene la plataforma en posición. Conmutación segura sin fugas internas.

Interruptor de fin de carrera: Detectan las posiciones extremas de la plataforma (totalmente elevada y totalmente descendida) para detener automáticamente el motor.

Botón de parada de emergencia: En la botonera de control, permite al operador detener inmediatamente el movimiento en cualquier momento.

Fusible de protección (50A / 24V DC): Protege el circuito eléctrico contra cortocircuitos y sobrecargas del motor.

# 7. Descripción del Circuito Hidráulico

El circuito hidráulico del elevador se describe a continuación en forma funcional. El esquema corresponde a un circuito de simple efecto con descenso por gravedad controlado.

## 7.1. Elementos del Circuito

| Código | Descripción |
| --- | --- |
| M | Motor eléctrico DC 24V (WEG MT-074, 1 HP) |
| P | Bomba de engranajes (Rexroth AZPB, 2.0 cm³/rev) |
| T | Tanque / Reservorio (HYDAC, ~2 L) |
| V1 | Válvula limitadora de presión (Rexroth ZDBYD 6P 1X/160) |
| V2 | Válvula direccional 3/2 — Cilindros elevación (M-3SED 6 CK, 24V DC) |
| V3 | Válvula direccional 3/2 — Cilindro barrera (M-3SED 6 CK, 24V DC) |
| V4a, V4b | Válvulas paracaídas (HYDAC RBE R1/4-X-25) × 2 |
| V5a, V5b | Válvulas estranguladoras antirretorno (Rexroth MK 6) × 2 |
| C1, C2 | Cilindros de elevación (Rexroth CD210 Ø40/18-420) × 2 |
| C3 | Cilindro de barrera (Ø25-150 mm) |
| F1 | Filtro de retorno 10 µm (integrado en tanque) |
| F2 | Filtro de succión 125 µm (integrado en tanque) |
| MN | Manómetro 0–250 bar |

## 7.2. Secuencia de Operación

Ciclo de SUBIDA:

1. El operador mantiene presionado el botón SUBIR en la botonera.

2. Se energiza el motor M, que acciona la bomba P.

3. La bomba aspira aceite del tanque T a través del filtro F2.

4. El aceite presurizado pasa por la válvula limitadora V1 (que permanece cerrada si la presión es inferior al tarado).

5. Se energiza el solenoide de la válvula V2, abriendo el paso P → A.

6. El aceite llega a los cilindros C1 y C2 pasando libremente por las válvulas paracaídas V4a/V4b (sentido libre 2→1) y por el antirretorno de las estranguladoras V5a/V5b.

7. Los cilindros extienden su vástago, elevando la plataforma.

8. Al alcanzar el fin de carrera superior, el interruptor detiene el motor.

Ciclo de BAJADA:

1. El operador mantiene presionado el botón BAJAR.

2. Se energiza el solenoide de la válvula V2 en posición de retorno (A → T).

3. El peso de la plataforma y la carga empuja el aceite fuera de los cilindros.

4. Las válvulas paracaídas V4a/V4b se abren por la presión piloto de la línea.

5. El caudal de retorno se estrangula a través de las válvulas V5a/V5b, controlando la velocidad de descenso.

6. El aceite retorna al tanque a través del filtro de retorno F1.

7. Al alcanzar el fin de carrera inferior, el interruptor corta el circuito.

Condición de EMERGENCIA:

En caso de rotura de tubería durante el funcionamiento, las válvulas paracaídas RBE se cierran instantáneamente al detectar un caudal superior al de reacción ajustado, bloqueando los cilindros en su posición y evitando la caída de la plataforma. Para liberar la plataforma tras una emergencia, se debe restablecer la presión de la línea mediante la bomba.

# 8. Lista de Materiales (Bill of Materials)

| N° | Descripción | Cant. | Fabricante |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cilindro hidráulico Rexroth CD210 Ø40/18, carrera 420 mm, MP5 | 2 | Bosch Rexroth |
| 2 | Cilindro barrera (compacto) Ø25, carrera 150 mm, simple efecto | 1 | Bosch Rexroth |
| 3 | Bomba engranajes Rexroth AZPB 2,0 cm³/rev, Serie B | 1 | Bosch Rexroth |
| 4 | Motor DC WEG MT-074 1 HP, 24V DC, 1750 RPM | 1 | WEG |
| 5 | Válvula dir. asiento M-3SED 6 CK1X/350CG24N9K4, 3/2, 24V DC | 2 | Bosch Rexroth |
| 6 | Válvula limitadora ZDBYD 6P 1X/160, NG6, sandwich | 1 | Bosch Rexroth |
| 7 | Válvula paracaídas RBE R1/4-X-25, insertable | 2 | HYDAC |
| 8 | Válvula estrang. antiret. MK 6 G1X, NG6, en línea | 2 | Bosch Rexroth |
| 9 | Tanque plástico Premium ~2 L, PA6, con filtros | 1 | HYDAC |
| 10 | Filtro retorno 10 µm (integrado en tanque) | 1 | HYDAC |
| 11 | Filtro succión 125 µm (integrado en tanque) | 1 | HYDAC |
| 12 | Respiradero/filtro ELF 30 (integrado en tanque) | 1 | HYDAC |
| 13 | Respiradero desecante DES-CASE, para humedad | 1 | DES-CASE |
| 14 | Manómetro 0–250 bar G 1/4", con glicerina | 1 | Estándar |
| 15 | Toma Minimess M16×2 para diagnóstico | 2 | Minimess |
| 16 | Placa base / bloque NG6 aluminio, para válvulas | 1 | Bosch Rexroth |
| 17 | Acoplamiento motor-bomba elástico, NEMA 56C | 1 | Estándar |
| 18 | Mangueras SAE 100R2AT Presión DN6, Retorno DN8, Succión DN12 | ~4 m | Estándar |
| 19 | Racores DIN 2353 conectores y adaptadores | Juego | Estándar |
| 20 | Fusible 50A / 24V DC con portafusible | 1 | Estándar |
| 21 | Botonera de control IP65 SUBIR / BAJAR / PARAR | 1 | Estándar |
| 22 | Interruptores fin de carrera posiciones límite | 2 | Estándar |
| 23 | Aceite hidráulico Shell Univis HVI 26 | ~3 L | Shell |

# 9. Conclusiones

Se ha desarrollado el cálculo completo y la selección de componentes del sistema oleohidráulico para el elevador electrohidráulico Proyecto N° 4, destinado al acceso de personas con movilidad reducida a autobuses y vans.

Los resultados principales del dimensionamiento son:

| Parámetro | Valor Calculado |
| --- | --- |
| Presión de trabajo | 95 bar |
| Caudal de bomba | 3.15 L/min |
| Potencia del motor | 616 W (0.83 HP) |
| Corriente de motor | 30.2 A a 24 V DC |
| Cilindro seleccionado | CD210 Ø40/18, carrera 420 mm |
| Tiempo de subida (real) | 20.1 s |
| Velocidad de plataforma | 84.0 mm/s |
| Presión de tarado limitadora | 115 bar |

El diseño cumple con todos los requerimientos del proyecto:

La presión de trabajo (95 bar) está muy por debajo del límite del sistema (172 bar), con un amplio margen de seguridad.

El tiempo de ciclo completo (~50 s) cumple con el requerimiento de 60 s.

El motor seleccionado (WEG MT-074, 1.0 HP, 24 V DC) es compatible con la instalación eléctrica del vehículo y tiene un factor de servicio adecuado (1.21).

Se incorporan elementos de seguridad críticos para el transporte de personas: válvulas paracaídas HYDAC RBE en cada cilindro, válvula limitadora de presión, y válvulas de asiento con estanqueidad superior.

Todos los componentes se seleccionaron de los catálogos disponibles de fabricantes reconocidos (Bosch Rexroth, HYDAC, WEG), garantizando la disponibilidad y la documentación técnica.

Se descartó la unidad de potencia integrada Rexroth ABSKG por utilizar motores trifásicos AC (230/400 V) incompatibles con la alimentación DC del vehículo, optando por un conjunto motor DC + bomba + tanque independientes.

# 10. Bibliografía y Catálogos de Referencia

[1]  Bosch Rexroth — RS 17017: Cilindros de tirantes CD210/CG210, Serie 1X, 210 bar

[2]  Bosch Rexroth — RS 17334: Cilindros circulares CDH2/CGH2, Serie 1X, 250 bar

[3]  Bosch Rexroth — RE 10088-1: Bomba de engranajes externos AZPB, Serie B

[4]  Bosch Rexroth — RE 10213: Bomba de engranajes internos PGF, Serie 2X/3X

[5]  Bosch Rexroth — RE 51013: Unidades de potencia modulares ABSKG

[6]  Bosch Rexroth — RS 25722: Válvula limitadora de presión ZDBYD/Z2DBYD

[7]  Bosch Rexroth — RS 22049: Válvulas de asiento M-SED, 2/2, 3/2 y 4/2 vías

[8]  Bosch Rexroth — RS 27219: Válvula estranguladora y estranguladora antirretorno MG/MK

[9]  Bosch Rexroth — Fórmulas Hidráulicas (compendio de cálculo)

[10]  HYDAC International — Válvulas paracaídas RBE

[11]  HYDAC International — Plastic Tank Systems (tanques plásticos estándar)

[12]  HYDAC International — PWK10120V-01: Proportional Flow Control Valve

[13]  WEG — RAE DC Products: Permanent Magnet DC Motors & Gearmotors

[14]  DES-CASE — Respiradores y respiradores desecantes

[15]  Shell — Ficha técnica Univis HVI 26

[16]  Proyecto N° 4 — Consigna de la cátedra (Elevador electrohidráulico DH-PH1.03)

[17]  Ejemplo de circuito de simple efecto — Lado pistón (cátedra)