TRABAJO PRACTICO N° 1

# INVESTIGACIÓN SOBRE REALIDAD VIRTUAL

Objetivos

- Mejorar el conocimiento general sobre Realidad Virtual/Aumentada/Mixta

- Sintetizar lo leído y confeccionar un informe individual

Bibliografía

- La recomendada en el programa de estudio y en el material didáctico provisto.

Herramientas

- Conceptos básicos analizados en la primera clase.

- Internet. Referencias y recursos bibliográficos provistos.

- Software ofimático

Consignas

- Traducir sintetizando las ideas presentadas en el segmento de texto del cap1 del libro documento denominado “Diseño y Pruebas basadas en Realidad Virtual/ Realidad Aumentada de Sistemas Mecatrónicos Avanzados” (archivo MaGausemeierFan_VR&ARinI_cap1.pdf).

Resumen:

Los sistemas mecatrónicos avanzados con inteligencia parcial inherente reaccionan de forma autónoma y flexible ante las condiciones cambiantes del entorno. Tales sistemas son capaces de aprender y optimizar su comportamiento durante su funcionamiento. Hoy en día, no existe una metodología de diseño establecida para su creación. Esta contribución presenta una nueva técnica de especificación para el diseño conceptual de sistemas mecatrónicos avanzados junto con un nuevo enfoque para gestionar el proceso de desarrollo de dichos sistemas.

Prototipado virtual en el proceso de innovación de productos

Los productos y sistemas de fabricación se vuelven cada vez más complejos y con menor tiempo para llegar al mercado. El proceso de innovación de productos comienza con la idea de un producto o negocio y conduce al lanzamiento exitoso del producto. Incorpora las áreas de planificación del producto, así como la I+D y la planificación del proceso de fabricación. En la práctica, el proceso es iterativo y comprende un cierto número de ciclos.

El primer ciclo caracteriza los pasos desde encontrar los potenciales de éxito del futuro hasta crear el diseño de producto prometedor, este primer ciclo también se ocupa del diseño conceptual, aunque esta área de actividad en realidad se asigna al desarrollo de productos en el sentido estricto. El resultado del diseño conceptual es la solución principal.

El segundo ciclo corresponde a la comprensión establecida del desarrollo de productos, teniendo como punto principal el refinamiento de la solución del principio de dominio cruzado por parte de los expertos en los distintos ámbitos involucrados, como ingeniería mecánica, tecnología de control, electrónica e ingeniería de software. Esto se hace en la fase de integración del producto.

El tercer y último ciclo se centra en el desarrollo del proceso de fabricación y la optimización del diseño del producto con respecto a la manufactura.

Un prototipo virtual perfecto representa todos los aspectos de un producto. La descomposición del producto en sus partes y ensamblajes está representada por la estructura del producto. La forma de las partes individuales junto con la estructura del producto se utiliza para desarrollar un diseño basado en la forma del producto, lo que llamamos Digital Mock Up (DMU). Representa la composición espacial de todas las partes y ensamblajes del producto. Un DMU se puede usar para realizar experimentos como la detección de colisiones, la verificación de las secuencias de ensamblaje y desensamblaje.

Consideramos un prototipo virtual como una extensión del DMU ya que cubre aspectos adicionales como cinemática, dinámica y tensión. Un prototipo virtual representa no solo la forma, sino también las funciones y comportamientos. Aunque la creación de prototipos virtuales no puede reemplazar por completo los experimentos con prototipos reales, contribuye de manera científica a reducir el tiempo de lanzamiento al mercado y a disminuir los costos de desarrollo, incluso para productos y sistemas de producción más complejos.

Realidad Virtual (VR) y Realidad Aumentada (AR)

La Realidad Virtual (VR) y la Realidad Aumentada (AR) son tecnologías clave del Prototipado Virtual. Son interfaces de usuario fáciles de entender para un espacio de diseño virtual y facilitan una exploración interactiva de la funcionalidad de un nuevo producto.

VR significa un entorno tridimensional totalmente generado por computadora, en el que el ingeniero puede interactuar y manipular una representación realista del producto en tiempo real. AR va un paso más allá: a diferencia de VR, AR enriquece la vista del usuario del mundo real con objetos virtuales, que se colocan en el momento y posición correctos según la perspectiva del usuario.

En VR, el ingeniero tiene que navegar en un espacio 3D y manipular objetos 3D. Por lo tanto, se necesitan dispositivos específicos de VR para la interacción espacial como ratones 3D, varitas 3D o guantes. Con la ayuda de sistemas de seguimiento de posición 3D, el sistema de VR sabe la posición y orientación del usuario en el entorno virtual y puede interpretar los comandos de navegación y manipulación.

La Realidad Aumentada (RA) exige un seguimiento de posición exacto en el mundo físico para mezclar imágenes reales y virtuales de manera sensible al contexto. Se utilizan dos enfoques principales para las pantallas: dispositivos "video-see-through" (que integran cámaras de video para capturar el entorno) y pantallas "optical-see-through" (donde los objetos se proyectan directamente sobre un cristal o lente transparente).

Aplicaciones recientes de VR y AR en la industria

Composición de sistemas en RV: Se emplea un ciclo de síntesis y análisis donde el ingeniero ensambla estructuras en RV utilizando gestos intuitivos. El comportamiento dinámico se simula y analiza en tiempo real utilizando herramientas como Matlab/Simulink para el control y VORTEX para la dinámica de multicuerpos, visualizando los resultados mediante animaciones y anotaciones 3D.

Prototipado de sistemas de iluminación: Se desarrolló el simulador Virtual Night Drive (VND) para probar sistemas predictivos de iluminación frontal (P-AFS) que utilizan datos de GPS y mapas para anticipar las curvas, permitiendo comparar visualmente su rendimiento en tiempo real frente a los sistemas convencionales de iluminación en curvas (AFS).

Prototipado de vehículos con RA: Para evaluar la ergonomía, se desarrolló un banco de pruebas móvil compuesto por un automóvil real despojado de su panel de instrumentos y techo. El conductor utiliza un casco de RA con seguimiento óptico de alta precisión, lo que le permite ver el entorno físico superpuesto con componentes virtuales del tablero, combinando así la percepción real del espacio con la flexibilidad del diseño virtual.

De la mecatrónica a la auto optimización

La variedad de sistemas mecatrónicos se puede expresar en dos categorías:

La primera categoría se basa en la integración espacial de la mecánica y la electrónica. El enfoque de esta clase está en las tecnologías de ensamblaje y conexión.

La segunda categoría trata sobre los movimientos controlados de sistemas de múltiples cuerpos. Aquí los sensores recopilan información sobre el entorno y el propio sistema. El sistema de control utiliza esta información para derivar en las reacciones apropiadas. Luego, las reacciones son ejecutadas por los actuadores del sistema.

Normalmente, los sistemas mecatrónicos de gran nivel manejan más de una tarea de control, que tienen que ser coordinadas.

Tales sistemas también poseen un controlador, que se encarga de tareas de mayor nivel como la supervisión, el diagnóstico de fallos y las decisiones de mantenimiento, así como de generar parámetros para los sistemas de procesamiento de información subordinados de los módulos de función mecatrónica.

Debido a la alta complejidad y la participación de diferentes dominios, el desarrollo de sistemas mecatrónicos sigue siendo un desafío, y ni hablar de los sistemas de auto optimización.

Volviendo a la estructura jerárquica de un sistema mecatrónico, en cada nivel los controladores se mejoran con la funcionalidad de la auto optimización. Así, los módulos y sistemas mencionados anteriormente (es decir, módulos funcionales mecatrónicos, sistemas mecatrónicos autónomos y sistemas mecatrónicos en red) reciben una inteligencia parcial inherente.

La auto optimización ocurre como un proceso que consiste en las tres acciones siguientes, llamadas el Proceso de Auto optimización:

Analizando la situación actual: La situación actual considerada incluye el estado actual del sistema así como todas las observaciones del entorno que se han realizado. También se pueden hacer observaciones de manera indirecta mediante la comunicación con otros sistemas. Además, el estado de un sistema contiene posibles observaciones previas que se han guardado. Un aspecto básico de este primer paso es el análisis del cumplimiento de los objetivos.

Determinando los objetivos del sistema: Los objetivos del sistema se pueden extraer de la elección, el ajuste y la generación. Por elección entendemos la selección de una alternativa de entre una cantidad predeterminada, discreta y finita de posibles objetivos; mientras que el ajuste de objetivos significa la modificación gradual de los objetivos existentes o de su ponderación relativa. Hablamos de generación si se están creando nuevos objetivos que son independientes de los existentes.

Adaptando el comportamiento del sistema: El sistema de objetivos cambiado exige una adaptación del comportamiento del sistema. Como se mencionó antes, esto se puede realizar adaptando los parámetros y, si es necesario, adaptando la estructura del sistema. Esta acción finalmente cierra el ciclo de la autooptimización al adaptar el comportamiento del sistema.

El proceso de autooptimización lleva, según las influencias cambiantes, a un nuevo estado. Así, se produce una transición de estado. El proceso de autooptimización describe el comportamiento adaptativo del sistema. Esto puede ocurrir en todos los niveles jerárquicos de un sistema autooptimizado mostrado en la Fig. 17. La realización de sistemas mecatrónicos complejos, con inteligencia parcial inherente, requiere un concepto adecuado de estructura y también de arquitectura para el procesamiento de la información. Para hacer esto posible, se ha desarrollado un nuevo concepto: Módulo Operador-Controlador (OCM) [10]. Desde el punto de vista del procesamiento de información, corresponde a un agente.

Diseño de Sistemas Mecatrónicos Avanzados

El desarrollo de sistemas mecatrónicos avanzados sigue siendo un desafío. Las metodologías de diseño establecidas, es decir, el diseño ingenieril según Pahl/Beitz [11] o la Guía VDI 2206 [12], sientan las bases para enfrentar estos desafíos. Sin embargo, estas metodologías necesitan ser ampliadas fundamentalmente y complementadas con métodos y herramientas que abarquen varios dominios para manejar la complejidad del desarrollo. Esto se aplica especialmente a la fase inicial de desarrollo, el “diseño conceptual”. En el nivel más alto de abstracción, el proceso de desarrollo de sistemas mecatrónicos avanzados puede subdividirse en el diseño conceptual que abarca varios dominios y la “concretización” específica de cada dominio (ver Fig. 19). Dentro del diseño conceptual, se define la estructura básica y el modo de operación del sistema. Así, el diseño conceptual debe incluir la descomposición del sistema en módulos. La descomposición produce una estructura de producto orientada al desarrollo, que integra las dos perspectivas básicas y, en su mayoría, contradictorias: la estructura orientada a la forma y la estructura orientada a la función. Todos los resultados del diseño conceptual se especifican en la llamada “solución de principio”. Se ha desarrollado un conjunto de técnicas de especificación para describir la solución de principio de los sistemas mecatrónicos avanzados. Al usar esta técnica de especificación, el sistema que se va a desarrollar se describirá de forma integral y abarcando varios dominios. La descripción de la solución de principio proporciona toda la información relevante para estructurar el sistema y forma la base para la comunicación y cooperación entre los desarrolladores de diferentes dominios. Basándose en la solución de principio, se planifica y realiza la posterior “concretización” específica de cada dominio. El término “concretización” describe el diseño específico de dominio de un sistema técnico, basado en la solución de principio. El objetivo de la concretización es la descripción completa del sistema utilizando la estructura de construcción y la estructura de componentes. De este modo, todos los módulos definidos se desarrollan en paralelo, y cada módulo se desarrolla en paralelo en los dominios participantes (Fig. 19).

- Revisar los ejemplos de aplicación planteados en el libro “Developing Virtual reality Applications” (de Alan Craig y otros) y realice las siguientes actividades:

  - Detalle una lista de los proyectos representados, describiendolos brevemente

  - Elija 1 que sea de su interés y realice una síntesis en español del tema en el que incluya claramente:

    - Objetivo/finalidad del Software

    - Descripción (aproximadamente 900 palabras).

    - Dispositivos IHM requeridos

    - Características del mundo virtual ofrecido

    - Incluya imágenes (cuando menos 3) a su criterio.

    - Adicione cuando menos 2 referencias (URL) halladas en el Web que traten el mismo tema o equivalente (y que no estén ya indicadas en el libro dado).

- Busque en Internet diferentes casos de aplicación de la Realidad Virtual (o sus variantes actuales), elija 1 caso y descríbalo en su informe.

Incluya:

  - Nombre del sistema o producto

  - Objetivo o finalidad del mismo

  - Ámbito de aplicación

  - Breve descripción del mismo incluyendo 2 ó más imágenes representativas

  - Lista de Dispositivos de entrada requeridos

  - Lista de Dispositivos de salida requeridos

  - Referencia comercial/URL

  - Año aproximado de su tratamiento y/o lanzamiento

4. Luego de haber evaluado todos estos casos de aplicación, plantee un escenario en el cual crea Ud. que no se ha avanzado lo suficiente y en el cual podría orientar su trabajo integrador.

Detalle la solución propuesta, incluyendo imágenes recopiladas de internet o un bosquejo propio que sintetice la idea.